	[image: image7.png]



Lycée Grandmont
	SCIENCES DE L'INGENIEUR

	
	Vigipark
Système de verrouillage

Etude de RDM
	Cours
	

	
	
	TP
	

	
	
	TD
	

	
	
	Evaluation
	


[image: image8.emf]A

B

E

D

C

Support de butée 1

Bâti 0

Butée escamotable 2

Arceau 3

y

x

F

[image: image9.emf]A

D

C

B


[image: image10.emf]13

8

24


CENTRE D'INTERET n°6 Comportement statique et élastique des solides
Thématiques abordées:


· E13: Principe de l'isolement et étude de l'équilibre statique d'un solide.

· E18: Sollicitations et déformations élastiques d'un solide.

Pré requis :

· MEMOTECH SI, chapitre(s) C1, pages 213 à 220
· MEMOTECH SI, chapitre(s) C2, pages 233 à 244

· Cours de Statique

· Cours de RDM
Déroulement:

· Travail en binôme

· Matériel:

· [image: image11.png]


Système Vigipark avec son dossier technique.
· Maquette partie mécanique Vigipark.
· Poste informatique avec logiciel Solidworks.
I. Mise en situation :
Le Vigipark est un système pluri technique servant à condamner une place de parking pour la laisser à disposition des personnes handicapées. Pour cela, il est muni d’un arceau qui condamne la place en position relevé et qui s’escamote suite à une consigne donnée par la personne handicapée à l’aide d’une télécommande.

[image: image12.png]Chaine dinformation

Chane dénergie





Le système est mis en mouvement par un ensemble moteur + réducteur. Cependant, ce moteur ne fournit pas assez de couple pour maintenir l’arceau relevé au cas où une personne voudrait forcer sur l’arceau pour prendre la place.

Le constructeur a donc implanté un système de verrouillage mécanique représenté ci-contre et dans les documents en annexe.

Avec votre professeur, allez sur la maquette de la partie mécanique du Vigipark pour observer le fonctionnement de celle-ci.

Vous constatez, quand l’arceau est relevé, que la griffe de la butée escamotable prend place dans les fentes usinées dans les bagues de butée, qui sont solidaires de l’axe de l’arceau. Quand un individu force sur l’arceau, les bagues ont tendance à tourner et à entraîner la butée escamotable. L’effort ainsi généré est transmis au support de butée qui est coincé dans le bâti : l’arceau ne peut pas tourner.

Cependant, quand le moteur se met en marche, les clous fixés sur l’arbre moteur (non représenté) soulèvent la butée escamotable : l’arceau ne peut donc tourner que lorsque le moteur est mis en marche.
Il existe tout de même une sécurité intégrée au Vigipark. Si l’effort appliqué à l’arceau est trop élevé, celui-ci se désolidarise de son axe pour se rabattre afin de préserver les éléments de transmission.
 On a déterminé que l’effort maximal qu’on peut appliquer en bout d’arceau est de 20 daN avant qu’il bascule.
L’objet de cette étude est de déterminer, au moment de l’escamotage de l’arceau, les efforts dans le système de verrouillage et de vérifier le dimensionnement de la butée escamotable en analysant les contraintes au sein de cette pièce.

II. Résolution des efforts : 
[image: image13.png]



1. Modélisation :
Le document en annexe A représente une partie du système Vigipark. On y voit notamment les éléments du système de verrouillage. Pour des raisons de lisibilité, la partie du bâti qui fait butée sur le support de bielle a été enlevée.
On peut modéliser cette partie du système sous la forme ci-contre. Le vecteur F représente l’appui du véhicule sur l’arceau.
· En conséquence de la modélisation ci-contre, complétez le graphe des liaisons et des actions mécaniques du document DR1.
Hypothèses :
· Le problème de statique est supposé plan, de plan (x,y). En conséquence, on peut modéliser toutes les liaisons pivot d’axe z par des torseurs glisseurs dans le plan d’étude.

· Les poids des pièces sont négligés.

· Les frottements sont négligés, sauf dans la liaison entre l’arceau et la butée escamotable.

2. Isolement de l’ensemble arceau+axe+butée+support de butée :

Afin de déterminer une partie des actions sur le support de butée, vous allez isoler l’ensemble S1= {1 ; 2 ; 3}.

· Sur le document réponse DR1, faites le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées à S1 en complétant le tableau.
· En conséquence, indiquez sous le tableau quel théorème de statique vous allez utiliser pour résoudre cet équilibre.

· Sur le document réponse DR3, déterminez entièrement les actions mécaniques appliquées à S1, indiquez leurs normes.
3. Isolement de la butée escamotable :

Vous allez maintenant isoler la butée escamotable 2.

· Sur le document réponse DR2, faites le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées à la butée escamotable en complétant le tableau.
· En conséquence, indiquez sous le tableau quel théorème de statique vous allez utiliser pour résoudre cet équilibre.
· Sur le document réponse DR4, traduisez de façon graphique le renseignement que vous pouvez tirer de l’équilibre de la butée 2.
4. Isolement du support de butée :

Vous allez enfin isoler le support de butée 1.
· Sur le document réponse DR1, faites le bilan des actions mécaniques extérieures appliquées au support de butée en complétant le tableau .
· Sur le document réponse DR3, déterminez entièrement les actions mécaniques appliquées au support, indiquez leurs normes.
· En déduire l’intensité des actions appliquées à la butée escamotable.

III. Etude de la sollicitation de la butée escamotable :
1. Modélisation de la butée par une poutre :

a. Nature de la sollicitation :

· En considérant que la butée peut être modélisée par une poutre suivant [ED], indiquez sur feuille de copie quelle est la nature de la sollicitation au sein de la butée.

b. Contrainte :

[image: image14.emf]13

8

24


La plus petite section de la poutre se situe au niveau des deux bras de la butée escamotable.

Cette section a les dimensions ci-contre. 
· Déterminez la contrainte au sein de cette section.

Le matériau choisi a une résistance élastique de  Re=317 N/mm².

· Comparez la contrainte déterminée à la valeur de Re et commentez.

2. Etude par éléments finis :

Les outils d’analyse des contraintes implantés dans Solidworks vont nous permettre d’affiner notre analyse en vérifiant si notre hypothèse de contrainte par l’approche poutre est valide.

Nous allons donc modéliser le problème en 3 dimensions et utiliser l’analyse par éléments finis à la butée escamotable.

· Dans Solidworks, ouvrez le fichier « Butée escamotable cosmos.sldprt »

Pour mener l’analyse, il est nécessaire de définir le matériau de la pièce.

· [image: image15.emf]A

B

E

D

C

Support de butée 1

Bâti 0

Butée escamotable 2

Arceau 3

y

x

F

Par un clic droit sur [image: image1.png]Matériau <non spécifié>



, définissez le matériau comme un alliage d’aluminium 2018, qui correspond au Re=317 N/mm².

· [image: image16.emf]A

D

C

B

Dans les outils de Solidworks, appelez CosmosXpress.
[image: image17.png]@ Bienveue | © Matéiau Déplacement mposé | Chargement | Analyse <] >

Enttez un nam pour e déplacement imposé.

[Dépiacement imposél

Sélectonnez une ou plusieurs faces 3 boguer:

[ Montrer le symbole.





· En suivant les étapes une à une [image: image2.png]


, vérifiez d’abord que le matériau est bien pris en compte pas CosmosXpress.

[image: image18.png]Sélectonnez fun des lypes de ésulats cidessous et ciquez sur Suivant

@ Me monirer la distibion des conlraines dans le moddle
€ Me morirer a déformée d maddle
© Générer un spport HTML

© Générer un eDiawings des résulats de fanalyse





· Modélisez la liaison pivot avec le support de butée par un déplacement imposé des deux alésages de la butée. 

[image: image19.bmp]
En effet, ces deux alésages sont contraints sur l’axe de liaison avec le support, et ne peuvent donc se déplacer.

[image: image20.png]By cosmosxpress.




· [image: image21.png]Matériau actuel Alliage 2018

Pou modifie fo matériau de la pice,
sélectionne & pati de la ite of clquez
sur e bouton Apliauer.

Notez que ce changement sea eflts Mz
dans e document d pizce SoldWarks.




Modélisez ensuite le chargement par une force répartie sur l’extrémité de la butée, et d’intensité correspondant à votre résultat d’effort. 
[image: image22.png]



[image: image23.png]Sélectonnez I diection pour Chargement]
@ Nomal 5 chaque face sélectionnée
€ Nomal 3 un plan de éférence.

Spéciiez a valeur e laforce & appliquer 3 chaque face de fensemble:

- 3

I Sens inverse
[ Montrer le symbole.





· Lancez ensuite l’analyse. 
Une fois l’analyse terminée, vous allez consulter le modèle pour déterminer la contrainte maximale au sein du matériau.
[image: image24.png]Entiez un nom pour e chargement:

[Chagement

Sélectionnez une ou plsieurs faces ai appiquer e chargemen:





· Dans le menu de résultats, choisissez « Me montrer la distribution des contraintes » 
[image: image25.png]



Le modèle s’affiche alors avec des couleurs correspondant à des valeurs de contrainte sur une échelle affichée à gauche du modèle. 
· Relevez sur cette échelle la valeur maximale de contrainte et comparez-la à Re.

· Observez la répartition des contraintes et la déformée.

3. Exploitation des résultats :

· En considérant la répartition et la valeur des contraintes, expliquez si le fait de considérer la butée comme une poutre était exagéré, notamment par rapport aux hypothèses de la RDM.

· En observant la déformée, indiquez si notre hypothèse de sollicitation était juste.
4. Modification du modèle :

[image: image26.png]



Comme vous avez du le constater dans la partie précédente, la limite élastique du matériau est dépassée : sous cette charge, le modèle de pièce proposé va subir des déformations irréversibles.

Plusieurs solutions s’offrent au concepteur :

· Changer le matériau pour augmenter Re.

· Diminuer les efforts appliqués à la pièce.

· Changer certaines formes de la pièce.

[image: image27.png]Nom c mocile: VIG-8.01 Butee escamotable.
Nom de Fétude: COSHOSXpressStudy
Type e tracé: Statioue contrainte nodele Traceé1
Echellede déformetion: 11,3588
von Mises (m'2)

3.8850+008

3 360e+008
anssernos
2740008
2a4e+008
2438e+008
1 Baern0e
1 s28e+008
1 22201008
g 16e+007
61150007
ELe
74750004

—PLinte délastchs:31712+008





On constate que les zones où Re est dépassée sont limitées, alors qu’une grande partie du modèle de pièce est bien moins sollicitée.
On va donc modifier la forme de la pièce dans ces zones pour limiter la contrainte.

[image: image28.png]von Mises (Rim'2)
3.8850+008
336004008
305504008
27494008
244401008
213804008
1.8350+008
1.5260+008
122204008
a169+007
61501007
308104007
77501004

—PLinie délastioté:3.171e+008




· Quittez Cosmosworks et ajoutez à la pièce deux congés [image: image3.bmp] de rayon 3mm  dans les angles vifs intérieurs à la pièce.

· Rappelez Motionworks et relancez le calcul.

· Quelle influence a eu le changement de forme de la pièce sur les contraintes ?

· Si le temps le permet, ajoutez des congés au modèle pour adoucir ses formes et relancez régulièrement l’analyse Cosmosworks pour en constater les conséquences.

· Document réponse DR1
Graphe des liaisons et des actions mécaniques du système de verrouillage :

[image: image4.emf]Bâti

0

Arceau

3

Butée

2

Support

1

Véhicule


Bilan des actions mécaniques appliquées à S1={Arceau ;butée ;support de butée}
	Action
	.
	/
	→
	||   ||

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 Théorème utilisé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Document réponse DR2
Bilan des actions mécaniques appliquées à la butée escamotable

	Action
	.
	/
	→
	||   ||

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 Théorème utilisé :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Bilan des actions mécaniques appliquées au support de butée

	Action
	.
	/
	→
	||   ||

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


 Théorème utilisé :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Document réponse DR3
[image: image29.png]




[image: image5.emf]A

A

 

[image: image6.emf]B

D

A

Support de la force F



Document réponse DR4
[image: image30.png]



�





GMT-R3





Butée escamotable





Bagues de butée





Support de butée





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





Echelle des forces :


1mm=4 daN





Echelle des forces :


1mm=1 daN





� EMBED Visio.Drawing.6  ���





Durée: 2 heures








Etude RDM du système de verrouillage du Vigipark Page 7 sur 11

_1162890462.vsd
A�

A�


_1162891613.vsd
Texte�

A�

D�

C�

B�


_1162904581.vsd
��

��

�

13�

8�

24�


_1162890513.vsd
Texte�

B�

D�

A�

Support de la force F�


_1162886914.vsd
B�ti
0�

Arceau
3�

But�e
2�

Support 
1�

V�hicule�


_1162886154.vsd
Texte�

�

�

�

A�

Support de but�e 1�

B�

E�

D�

C�

B�ti 0�

But�e escamotable 2�

Arceau 3�

�

y�

x�

F�

�

�


